检 验 检 测 报 告

中通服设计检（ 委 ) 字第（2024049-1569）号

委托单位：  中国电信股份有限公司塔城分公司

项目名称：TC_WS0_乌苏君悦公馆 10 号楼 L800F_THCXI_YGZ2E 基站电磁环境现状检测

监测类别：                委托检测

中 通 服 咨 询 设 计 研 究 院 有 限 公 司

年    月    日

二〇二四年 七月 十七日

报 告 说 明

一、 报告无本单位检验检测报告专用章、骑缝章无效。

二、 报告无签发人签字无效。

三、 报告涂改无效。

四、 本公司仅对检验检测报告原件负责， 报告不得部分复制，完整复制报告未重新加 盖检验检测专用章无效。

五、 对不可复现的检测项目，结果仅对检测所代表的时间和空间负责。

六、 对本报告检测结果如有异议，请于收到报告之日起十个工作日内以单位公函形 式向本公司提出申诉，逾期视为接受报告检测结果。

中通服咨询设计研究院有限公司

地址： 南京市建邺区楠溪江东街 58 号

邮编： 210019

电话： 025-58686185

传真： 025-52856549

| 监测项目 | TC_WS0_乌苏君悦公馆 10 号楼 L800F_THCXI_YGZ2E 基站电磁环境现状检测 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 中国电信股份有限公司塔城分公司 |  |  |  |
| 委托单位地址 | 新疆塔城市新华路电信公司 |  |  |  |
| 监测类别 | 委托检测 | 监测方式 | 电磁环境现状检测 |  |
| 委托日期 | 2024 年 04 月 19 日 | 监测日期 | 2024 年 07 月 04 日 |  |
| 监测的环境条件 | 监测时间： 2024 年 07 月 04 日 12 时 37 分～13 时 28 分 天气： 晴；环境温度：27~27℃；相对湿度： 37%~37% |  |  |  |
| 监测地点 | 新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市广州路乌苏君悦公馆 2 号楼 |  |  |  |
| 监测所依据 的技术文件 名称及代号 | HJ 1151-2020《5G 移动通信基站电磁辐射环境监测方法（试行）》 |  |  |  |
| 使用的主要仪器 设备名称、型号 规格及编号 | 设备： BC100A/EP600/选频式电磁辐射监测仪 出厂编号： 6000400000901/60104000001044 |  |  | 仪器编号：A-57 |
| 仪器主要 技术指标 | 量程范围： 2.6×10—9W/m2~238.7W/m2 检测频率范围： 30MHz-6GHz 校准证书编号：第 01586203-002 号 检定有效期：2024 年 1 月 4 日～2025 年 1 月 3 日 检定/校准单位： 南京市计量监督检测院 |  |  |  |
| 监测结论 | 本次检测的点位按照《5G 移动通信基站电磁辐射环境监测方法（试行） 》 (HJ 1151-2020) 中规定的检测方法进行布点检测， 各监测点位电磁环境功率 密度在 0.00047W/cm2 至 0.10131W/cm2 之间，满足《电磁环境控制限值》 (GB8702-2014) 的要求。 (检测报告专用章） 签发日期： 2024年07月17日 |  |  |  |
| 备注 | RRU/AAU 额定功率（W)： 2*60；天线增益（dBi)： 18/18/18 。 （工况 信息由中国电信股份有限公司塔城分公司提供） |  |  |  |

编 制

审 核

签 发

基站电磁辐射环境监测结果

| 基站名称 | TC_WS0_乌苏君悦公馆 10 号楼 L800F_THCXI_YGZ2E |  | 运营单位 |  |  | 中国电信股份有限 公司塔城分公司 |  |  | 建设地点 |  | 新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市广州路乌苏君悦公馆 2 号楼楼顶 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天线支架类型 |  | 楼顶抱杆 | 5G 天线数量(一个） |  |  | 3 |  |  | 运行状态 |  | 正常运行 |  | 天线离地高度（m) |  | 30 |
| 点位代号 | 监测点位描述 |  |  | 与天线的距离（m) |  |  | 5G 终端设备 |  |  | 应用场景 |  | 发射天线 |  |  | 功率密度 (W/cm2) |
|  |  |  |  | 垂直 | 水平 |  | 型号 | 数量（台） |  |  |  | 运营商 |  | 下行频段（Mhz) |  |
| 1 | 天线所在 9 层居民楼东侧楼顶 |  |  | 1 | 3 |  | iPhone13 | 1 |  | 视频交互 |  | 电信 |  | 870-880 | 0.04809 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电信 |  | 2110-2150 | 0.00327 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  | 700-5000 | 0.10131 |
| 2 | 天线所在 9 层居民楼 9 层东侧窗 口 |  |  | 4 | 3 |  | iPhone13 | 1 |  | 视频交互 |  | 电信 |  | 870-880 | 0.00092 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电信 |  | 2110-2150 | 0.00056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  | 700-5000 | 0.03734 |
| 3 | 天线南侧 9 层居民楼 1 层北侧门 口 |  |  | 28 | 30 |  | iPhone13 | 1 |  | 视频交互 |  | 电信 |  | 870-880 | 0.00088 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电信 |  | 2110-2150 | 0.00047 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  | 700-5000 | 0.01591 |
| 4 | 天线东南侧主射方向 25 米空地 上 |  |  | 28 | 25 |  | iPhone13 | 1 |  | 视频交互 |  | 电信 |  | 870-880 | 0.00082 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电信 |  | 2110-2150 | 0.00162 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  | 700-5000 | 0.03655 |

备注： 应用场景包括数据传输、视频交互、游戏娱乐、虚拟购物、智慧医疗、工业应用、车联网、其他    \    等， 监测时至少处于其中一种应用场景。

基站电磁辐射环境监测点位示意图

| 9层居民楼 32m 绿化 9层居民楼 1# 2# 绿化 3# 9层居民楼 30m 空地 建筑右下角的数值为天线到该建筑的最近水平距离。 | N 绿化 9层居民楼 34m 绿化 4# 9层居民楼 35m |  |
| --- | --- | --- |
|  | n# | 图 例 发射天线 检测点位 870-880天线方向 |
|  | 2110-2150天线方向 |  |

基站监测点位监测频谱分布图

1 号检测点监测频谱分布图

2 号检测点监测频谱分布图

3 号检测点监测频谱分布图

4 号检测点监测频谱分布图

基站周围环境概况（照片）

| 天线近景 | 基站远景 |
| --- | --- |
| 基站东侧 | 基站南侧 |
| 基站西侧 | 基站北侧 |