乌苏市声环境功能区划分方案

（2024年版）

（征求意见稿）

一、总则

为适应城市发展需求，防治城市环境噪声污染，改善区域声环境质量，提高人民群众生活水平，根据《中华人民共和国噪声污染防治法》《声环境质量标准》有关规定和《声环境功能区划分技术规范》相关要求，结合城市总体规划和实际情况，制定本方案。

二、区划原则

（一）有效控制噪声污染的程度和范围，提高声环境质量，保障城市居民正常生活、学习和工作场所的安静。

（二）以城市总体规划为指导，按区域规划用地的主导功能，并结合城市规划用地现状的主导功能作为声环境功能区划的依据。

（三）便于城市环境噪声管理和促进噪声治理。

（四）有利于城市规划的实施和城市改造，做到区划科学合理，促进环境、经济、社会协调一致发展。

（五）宜粗不宜细，宜大不宜小。单块的声环境功能区面积，原则上不低于0.5km2。

（六）区分市域范围内建成区与未建成区的声环境功能区划，未建成的规划区内，按其规划性质或按区域声环境质量现状，结合可能的发展划定区域类型。

三、适用范围

（一）本方案适用于乌苏市城市规划区范围内的声环境管理。此次区划对中心城区对应的5个街道辖区范围进行具体划分，总面积83.49平方公里，同时对17个乡镇辖区范围进行统一划分。

（二）机场周围区域受飞机通过（起飞、降落、低空飞行）噪声的影响不适用于本方案。

四、主要依据

（一）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月）

（二）《声环境质量标准》（GB3096-2008）

（三）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

（四）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）

（五）《铁路运输安全保护条例》（2005年4月）

（六）《乌苏市国土空间总体规划（2021—2035年）》

（七）《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12523-90），原国家环保总局，1991年3月1日执行

（八）《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》（HJ640-2012），国家环境保护部，2013年3月1日执行

（九）《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011），国家住房和城乡建设部，2012年1月1日执行

（十）《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017），2017年11月1日实施

（十一）其他规划等相关资料

五、声环境功能区类别

按区域的使用功能特点和环境质量要求，结合乌苏市实际情况，划分以下5类声环境功能区，具体说明如下：

（一）0类声环境功能区适用区域：康复疗养区等特别需要安静的区域。本方案没有划定0类区域。

（二）1类声环境功能区适用区域：以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。

（三）2类声环境功能区适用区域：以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。

（四）3类声环境功能区适用区域：以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。

（五）4类声环境功能区适用区域：道路干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，包括4a类和4b类两种类型。4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域；4b类为铁路干线两侧区域。

六、各类适用区执行环境噪声标准

各声环境功能区适用的环境噪声等效声级限值见表1。

表 1  声环境质量标准

单位：dB（A）

| 声环境功能区类型 |  | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0类 |  | 50 | 40 |
| 1类 |  | 55 | 45 |
| 2类 |  | 60 | 50 |
| 3类 |  | 65 | 55 |
| 4类 | 4a类 | 70 | 55 |
|  | 4b类 | 70 | 60 |
| 注：①“昼间”是指 6:00 至 22:00 之间的时段，该时段执行昼间标准；“夜间”是指 22:00 至次日 6:00 之间的时段，该时段执行夜间标准；②各类声环境功能区夜间突发噪声，其最大声级超过环境噪声限值的幅度不得高于 15dB(A)。 |  |  |  |

七、声环境功能区划分方案

本方案对《乌苏市城市总体规划（2021—2035年）》确定的城市规划区进行声环境功能区详细划分，其他区域按本方案有关说明执行。

（一）声环境功能区划分结果

1.1类标准适用区。

1类声环境功能区划分方案见表2。

表2    1类声环境功能区划分方案

| 编号 | 所属区域 | 名称 | 功能区位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 新市区 | 1类声环境功能区 | 东起深圳路，西至北京路，南至G312国道，北至塔里木河路的部分区域 |  |
| 1-2 | 城南新区 | 1类声环境功能区 | 东起南宁路，西至北京路，南至珠江路，北至连霍高速的部分区域 |  |

2.2类标准适用区。

2类声环境功能区划方案见表3。

表3     2类声环境功能区划分方案

| 编号 | 所属区域 | 名称 | 功能区位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 老城区 | 2类声环境功能区 | 除 1、3、4类区以外的范围 |  |
| 2-2 | 新市区 | 2类声环境功能区 | 除 1、3、4类区以外的范围 |  |

3.3类标准适用区。

3类声环境功能区划分方案见表4。

表4     3类声环境功能区划分方案

| 编号 | 所属区域 | 名称 | 功能区位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 乌苏工业园区（东区） | 3类声环境功能区 | 东起抚顺路，西至深圳路，南至G312国道，北至机场快速路的部分区域 |  |
| 3-2 | 物流园区 | 3类声环境功能区 | 东起苏州路，西至西安南路，南至连霍高速，北至G312国道的部分区域 |  |

4.4类标准适用区。

（1）4a类区域为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）两侧一定距离范围内区域。

（2）当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4a类声环境功能区。

（3）4b类区为铁路干线用地范围外两侧一定距离范围内区域。

4类功能区两侧距离划定要求见表5，4类功能区主要道路情况见表6。

表5    4类功能区两侧距离的划定要求

| 类别 | 源强类型 | 相邻功能区类型 | 划分距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 4a类 | 一级公路、二级公路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段） | 1类区 | 50 |
|  |  | 2类区 | 35 |
|  |  | 3类区 | 20 |
| 4b类 | 铁路干线 | 1类区 | 50 |
|  |  | 2类区 | 35 |
|  |  | 3类区 | 20 |

表6        4类功能区主要道路情况

| 序号 | 类别 | 道路名称 | 道路等级 | 长（m） | 宽（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4a类 | 连霍高速 | 高速公路 | 11970 | 50 |  |
| 2 |  | 机场快速路 | 快速路 | 17890 | 40 |  |
| 3 |  | G312国道 | 国道 | 12830 | 50 |  |
| 4 |  | S258省道 | 省道 | 990 | 32 |  |
| 5 |  | 塔里木河路 | 主干道 | 11040 | 38 |  |
| 6 |  | 黄河路 | 主干道 | 7460 | 54 |  |
| 7 |  | 黄浦江路 | 主干道 | 7130 | 48 |  |
| 8 |  | 钱塘江路 | 主干道 | 6300 | 40 |  |
| 9 |  | 金沙江路 | 主干道 | 6270 | 37 |  |
| 10 |  | 珠江路 | 主干道 | 6210 | 40 |  |
| 11 |  | 塔城路 | 主干道 | 5480 | 40 |  |
| 12 |  | 北京路 | 主干道 | 5050 | 40 |  |
| 13 |  | 深圳路 | 主干道 | 6710 | 40 |  |
| 14 |  | 营口路 | 主干道 | 5270 | 52 |  |
| 15 |  | 抚顺路 | 主干道 | 7770 | 36 |  |
| 16 |  | 佛山路 | 主干道 | 2480 | 38 |  |
| 17 |  | 上海路 | 主干道 | 1390 | 32 |  |
| 18 |  | 松花江路 | 次干道 | 1900 | 26 |  |
| 19 |  | 海河路 | 次干道 | 8300 | 20 |  |
| 20 |  | 乌鲁木齐路 | 次干道 | 2600 | 17 |  |
| 21 |  | 重庆路 | 次干道 | 3700 | 24 |  |
| 22 |  | 大连路 | 次干道 | 1268 | 26 |  |
| 23 |  | 伊犁河路 | 次干道 | 3000 | 8 |  |
| 24 |  | 西安路 | 次干道 | 5000 | 15 |  |
| 1 | 4b类 | 兰新线 | 铁路 | 105100 | 10.78 |  |

（二）其他规定。

1.乡村区域。

（1）位于乡村的康复疗养区执行0类声环境功能区要求。

（2）村庄原则上执行1类声环境功能区要求，工业活动较多的村庄及有交通干线经过的村庄（指执行4类声环境功能区要求以外的地区）可局部或全部执行2类声环境功能区要求。

（3）集镇执行2类声环境功能区要求。

（4）独立于村庄、集镇之外的工业、仓储、物流集中区执行3类声环境功能区要求。

（5）位于交通干线两侧一定距离（参考GB/T15190第8.3条规定）内的噪声敏感建筑物执行4类声环境功能区要求。

2.其他区域。

（1）大型工业区中的生活小区，根据其与生产现场的距离和环境噪声现状水平，可从工业区中划出，定为2类或1类声环境功能区。

（2）铁路和城市轨道交通（地面）场站、公交枢纽、港口站场、高速公路服务区等具有一定规模的交通服务区域，划为4a类或4b类声环境功能区。

（3）近期内区域功能与规划目标相差较大的区域，以用地现状作为区划的主要依据；随着城市规划的逐步实现，及时调整声环境功能区。

（4）未建成的规划区内，按其规划性质或按区域声环境质量现状，结合可能的发展划定区域类型。

八、其他

（一）本方案自公布之日起实施。

（二）本方案由塔城地区生态环境局乌苏市分局负责解释。